АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_01  апреля   _ 2025 г.                                                                                                       № _86  _

Томская область

г. Кедровый

## Об утверждении Порядка содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального округа Город Кедровый Томской области и прилегающих к ним территориях и Перечня источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории муниципального округа Город Кедровый Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального округа Город Кедровый Томской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального округа Город Кедровый Томской области и прилегающих к ним территориях согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории муниципального округа Город Кедровый Томской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Администрации города Кедрового, руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенным в населенных пунктах муниципального округа и прилегающих к ним территориях:

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

- обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

- обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной – с 1 мая по 20 июня и осенью с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с дня официального опубликования.

5. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Города Кедрового и разместить на официальном сайте Администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://kedradm.gosuslugi.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Кедрового.

Глава города Кедрового                                                                                                   Н.А. Соловьева

Башарин Олег Михайлович

8(38250)35-106

Приложение 1

Утверждено постановлением

Администрации города Кедрового

_01   апреля   _ 2025 г.  № __86       _

Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального округа Город Кедровый Томской области и прилегающих к ним территориях

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов муниципального округа Город Кедровый Томской области и прилегающих к ним территорий (далее – Порядок).

2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течении необходимого времени (далее – источники НППВ);

- пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

- пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

- пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами).

- водонапорная башня: сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы нас

3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между Администрацией города Кедрового и организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяются в целях надлежащего содержания и эксплуатации НППВ на территории муниципального округа Город Кедровый Томской области.

4. Администрация города Кедрового, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.

5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация НППВ

6. Администрация города Кедрового, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

7. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:

- эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно – профилактическим работам;

- обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;

- оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- обеспечение беспрепятственного подъездов к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- уведомление Администрации города Кедрового и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе из- за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.

8. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

9. Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года. Допускается использовать НППВ только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НППВ

10. Администрация города Кедрового, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

11. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, Администрация города Кедрового, организует, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.

12. Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год (с 1 мая по 20 июня и с 1 октября по 20 ноября) представителями Администрации Города Кедрового, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

13. Администрация города Кедрового, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды производственных работ по их обслуживанию.

14. Подразделения пожарной охраны сообщают в Администрацию города Кедрового, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении тактических учений, занятий.

4. Ремонт и реконструкция источников НППВ

15. Администрация города Кедрового, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обязаны в течении 10 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности произвести ремонт водоисточника.

16. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

17. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Приложение 2

Утверждено постановлением

Администрации города Кедрового

_01 апреля   _ 2025 г.  № ___86     _

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории муниципального округа Город Кедровый Томской области

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Объем забора воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водонапорная башня | с. Пудино, ул. Октябрьская | Не ограничено |
| 2 | Водонапорная башня | п. Останино, ул. Новосибирская, сооружение 14 | Не ограничено |
| 3 | Пожарный водоем (ПВ) | г. Кедровый ИП «Арестов Е. А.» КАЗС № 39 | 100 м/куб |
| 4 | Пожарный водоем (ПВ) | с. Пудино СОШ, ул. Горького д. 8 | 50 м/куб |
| 5 | Пожарный водоем (ПВ) | с. Пудино СОШ, ул. Горького д. 8 (со стороны Промышленной) | 50 м/куб |
| 6 | Пожарный водоем (ПВ) | п. Рогалево, ул. Светлая | 50 м/куб |
| 7 | Пожарный водоем (ПВ) | п. Калининск, ул. 40 лет Победы | 50 м/куб |
| 8 | Пожарный водоем (ПВ) | п. Лушниково (пожарный водоем) | 30 м/куб |
| 9 | Пожарный гидрант № 1 | 1 мкр. КСОШ № 1 д. 61, г. Кедровый | Не ограничено |
| 10 | Пожарный гидрант № 2 | 1 мкр. КСОШ № 1 д. 61, г. Кедровый | Не ограничено |
| 11 | Пожарный гидрант № 3 | 1 мкр. д. 19, г. Кедровый | Не ограничено |
| 12 | Пожарный гидрант № 4 | 1 мкр. д. 20, г. Кедровый | Не ограничено |
| 13 | Пожарный гидрант № 5 | 1 мкр. д. 50, г. Кедровый | Не ограничено |
| 14 | Пожарный гидрант № 6 | 1 мкр. д. 52, г. Кедровый | Не ограничено |
| 15 | Пожарный гидрант № 7 | 1 мкр. д. 9, г. Кедровый | Не ограничено |
| 16 | Пожарный гидрант № 8 | 1 мкр. д. 40, г. Кедровый | Не ограничено |
| 17 | Пожарный гидрант № 9 | 1 мкр. д/сад д.40 (склад), г. Кедровый | Не ограничено |
| 18 | Пожарный гидрант № 10 | 2 мкр. д.3, г. Кедровый | Не ограничено |
| 19 | Пожарный гидрант № 11 | 2 мкр. д.4, г. Кедровый | Не ограничено |
| 20 | Пожарный гидрант № 12 | 2 мкр. д.6, г. Кедровый | Не ограничено |
| 21 | Пожарный гидрант № 13 | 1 мкр. д.14, г. Кедровый | Не ограничено |
| 22 | Пожарный гидрант № 14 | 2 мкр. д.2, г. Кедровый | Не ограничено |
| 23 | Пожарный гидрант № 15 | 1 мкр. здание БПК, г. Кедровый | Не ограничено |
| 24 | Пожарный гидрант № 16 | 2 мкр. здание МСЧ д. 15, г. Кедровый | Не ограничено |
| 25 | Пожарный гидрант № 17 | Промзона, База «Сибтехносервис» | Не ограничено |
| 26 | Пожарный гидрант № 18 | Промзна. Котельная, (у дороги), г. Кедровый | Не ограничено |
| 27 | Пожарный гидрант № 19 | 1 мкр. 55 колодец (возле БПК), г. Кедровый | Не ограничено |